
                                  [image: image1.png]



ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ
Pořizovatel:
Městský úřad Žamberk 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Masarykovo náměstí 166  

564 01 Žamberk  

Zpracovatel:
Ing. arch. Dagmar Vaníčková

autorizovaný architekt pro obor územní plánování, ČKA 02 661
Aloise Hanuše 182
561 64 Jablonné nad Orlicí

NÁVRH PRO VYDÁNÍ – SRPEN 2021
OBSAH změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ   
	A.
	ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ
	měřítko výkresu

	
	
	

	A.1
	Textová část změny č.1 územního plánu Kameničná
	

	A.2
	Grafická část
	

	A.2.1
	Výkres základního členění území (výřez)
	1 : 5 000

	A.2.2
	Hlavní výkres (výřez)
	1 : 5 000

	A.2.3
	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřez)
	1 : 5 000

	
	
	

	B. 
	ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ  
	

	
	
	

	B.1
	Textová část – odůvodnění změny č. 1 územního plánu Kameničná  
	

	B.2
	Grafická část
	

	B.2.1
	Koordinační výkres (výřez)
	1 : 5 000

	B.2.2
	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřez)
	1 : 5 000

	
	
	

	C.
	TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
	

	
	
	

	C.1
	Srovnávací text s vyznačením změn
	


A.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚP KAMENIČNÁ
Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Kameničná   
   Zastupitelstvo obce Kameničná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 55 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

v y d á v á
opatřením obecné povahy č…………./2021
Změnu č. 1 územního plánu Kameničná
kterou se mění Územní plán Kameničná takto:
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ          
1.
V kapitole „1.Vymezení zastavěného území“ se vypouští věta „Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány ke dni 16.května 2016.“  a nahrazuje se větou „Zastavěné pozemky byly změnou č. 1 aktualizovány k datu 18. květen 2021.“
2.
Do kapitoly „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se doplňuje následující text:
	LOKALITA  Z21/ OX

	Název lokality: U zemědělského areálu II

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)

	Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – se specifickým využitím – ochrana obyvatelstva (OX)

	Specifické podmínky: 

· při realizaci staveb je třeba respektovat průběh komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající komunikace vedené podél jejího východního okraje, tato komunikace je v soukromém vlastnictví 
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, který je prochází jižně a západně od plochy 
Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 146

	Výměra lokality: 0,27 ha


	LOKALITA  Z22/ BV

	Název lokality: Trejtnarovi

	Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)

	Navrhované funkční využití :   bydlení- v rodinných domech – venkovské (BV)      

	Specifické podmínky: 

· nově umisťované stavby musí být architektonicky řešeny tak, aby respektovaly sousední původní venkovskou zástavbu – objekty na st.p.č 13 a st.p.č. 74, (tzn. základem bude obdélný půdorys, stavba bude zastřešena sedlovou střechou)  
· při vymezování konkrétních stavebních pozemků je třeba zajistit, aby byla dodržena minimální šíře veřejného prostranství, v kterém je vedena přístupová komunikace (zastavitelná plocha Z19c/DS2) stanovená platnou legislativou 

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: pro zpřístupnění plochy bude realizováno prodloužení místní komunikace severním směrem (zastavitelná plocha Z19c/DS2)
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad je veden východně od plochy                                    

Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů, v Kameničné je v budoucnu uvažováno s výstavbou veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 146

	Výměra lokality: 0,20 ha


	LOKALITA  Z23/ SV

	Název lokality:  Veverkovi

	Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS), plochy zemědělské (NZ)

	

	Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné – venkovské (SV)           

	Specifické podmínky: 

· respektovat vzdálenost 50 m od hranice lesa, která zasahuje severovýchodní část plochy, neumisťovat v daném prostoru žádné nové nadzemní stavby, využít pouze jako související zeleň, případně získat výjimku z této hranice

· respektovat průběh zásobovacího vodovodu plochou včetně jeho ochranného pásma

	Zajištění veřejné infrastruktury: 

Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající místní komunikace, vedené podél jejího západního okraje                                                

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad veden severně od plochy
Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů, v Kameničné je v budoucnu uvažováno s výstavbou veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 611

	Výměra lokality: 0,89 ha


3.
V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se upravují výměry zastavitelných ploch následujícím způsobem:

· výměra zastavitelné plochy Z5/OS se snižuje o 0,08 ha ze 0,34 ha na 0,26 ha;

· výměra zastavitelné plochy Z6/ZO se snižuje o 0,08 ha ze 0,16 ha na 0,08 ha;

     -    výměra zastavitelné plochy Z7/VZ se snižuje o 0,11 ha  z 0,24 ha na 0,13 ha.
4.
Do kapitoly „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se u popisu zastavitelné plochy Z7/VZ doplňuje následující poznámka:

„ Předmětná plocha byla v době zpracování změny č. 1 ÚP již využita a převedena do stabilizovaného území.“ 
5.
V kapitole „3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se vypouští popis zastavitelné plochy Z13/TI.  
6.
V kapitole „4.3.Koncepce vodního hospodářství“ se vypouští následující text:  
„-koncepce odvádění a čištění odpadních vod v obci je navržena v souladu s PRVK Pardubického kraje tzn. je navrženo dobudování systému splaškové kanalizace zakončené v jižní  části zastavěného území obecní čistírnou odpadních vod,  přepad z čistícího zařízení bude sveden do potoka Kameničná 

- plocha pro vedení splaškové kanalizace je v grafické části vymezena jako koridor pro vedení technické infrastruktury O1/TI, plocha pro umístění obecní čistírny odpadních vod je vymezena jako zastavitelná plocha Z13/TI; ve vymezeném koridoru pro vedení technické infrastruktury je nepřípustné provádět změny v území a povolovat takové stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění a realizaci stavby, pro kterou je koridor vymezován“

a nahrazuje se textem:

„- koncepce odvádění a čištění odpadních vod v obci je navržena v souladu s PRVK Pardubického kraje, konkrétně se změnou provedenou v roce 2021. V obci je navrženo vybudování tlakové splaškové kanalizace zakončené v jižní  části zastavěného území v prostoru stabilizovaných ploch technické infrastruktury (TO) obecní čistírnou odpadních vod. Přepad z čistícího zařízení bude sveden do potoka Kameničná; 

- navrhovaná kanalizační tlaková síť je v grafické části vymezena jako koridor pro vedení technické infrastruktury CT1 s následujícím popisem

	Označení koridoru: CT1

	Účel vymezení koridoru: vedení stavby technické infrastruktury – veřejné kanalizace 

	Šířka koridoru: 6m                        

	Podmínky využití území v trase koridoru: 

- v koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat takové stavby, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění stavby veřejného vodovodu a veřejné kanalizace

	Platnost koridoru:
· po realizaci stavby veřejné kanalizace potřeba vymezení koridoru pro vedení technické infrastruktury v území zaniká  


· stávající jednotná kanalizace realizovaná v akci Z bude ponechána v provozu jako oddílná dešťová kanalizace. 

7.
Do kapitoly „6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“ se doplňuje nová plocha s rozdílným způsobem využití „3.D Občanské vybavení – se specifickým využitím – ochrana obyvatelstva- OX“, podmínky pro využití této plochy jsou následující: 
3. D OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM – OCHRANA OBYVATELSTVA – OX

Hlavní využití:

· stavby pro ochranu obyvatelstva, a to zejména :

· stavba hasičské zbrojnice 

Přípustné využití:

· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)

· související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)

· plochy vyhrazené zeleně

· veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití:

· související stavby vyžadující hygienickou ochranu (např. klubovní místnosti, související sportovní plochy, služební byty) 
V případě umístění stavby vyžadující hygienickou ochranu bude prokázáno, že negativní vliv sousedního areálu zemědělské výroby nezasahuje na tu část zastavitelné plochy, na které by měla být tato stavba umístěna. 
Nepřípustné využití:

· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště - více jak 20 parkovacích míst)

· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)

· nové samostatné objekty pro bydlení

· nové objekty pro rekreaci

Podmínky prostorové regulace:

· výšková regulace – optimálně do 12m, v případě vytváření pohledové dominanty bude stavba prověřena zákresem v dálkových pohledech

· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%

· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

8.

Z  kapitoly  „7.Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ se vypouští následující text:

„ VT/1 - splašková kanalizace včetně obecní čistírny odpadních vod“

  a nahrazuje se textem :

„ VT/1 - splašková tlaková kanalizace“

9.

Textová část změny č. 1 územního plánu Kameničná obsahuje 5 listů.

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ        

10.
Byl drobně upraven rozsah (zmenšen) vymezené plochy územní rezervy označené R4/BV tak, aby v budoucnosti hranice zastavěného území v tomto prostoru byla kompaktní, tzn. navazovala na zastavitelné plochy Z4/BV a Z22/BV. 
11.

Z návrhu byla vypuštěna zastavitelná plocha Z13/TI určená pro umístění obecní čistírny odpadních vod. Nově je uvažováno s jejím umístěním na p.č. 1638 a 1639 ve stabilizované ploše technické infrastruktury.   
A.2 GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚP KAMENIČNÁ 
Grafická část Změny č. 1 územního plánu Kameničná obsahuje následující výkresy:

A.2.1
Výkres základního členění území
(výřez)  


      M 1 : 5 000

A.2.2
Hlavní výkres (výřez)
       
                                              M 1 : 5 000
A.2.3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřez)      M 1 : 5 000                              
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMENIČNÁ
B.1 TEXTOVÁ ČÁST- ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č.1 ÚP KAMENIČNÁ
1. Postup při pořízení Změny č. 1 ÚP Kameničná   
O pořízení změny č.  1 Územního plánu Kameničná zkráceným postupem rozhodlo zastupitelstvo obce  Kameničná na  svém zasedání dne 24. 4. 2019. Současně určilo spolupracujícího zastupitele starostu p. Lukáše Jirčíka, pořizovatele MěÚ Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování a  úhradu nákladů včetně nákladů na pořízení úplného znění po vydání změny budou hrazeny obcí.

Platný územní plán byl vydán ZO Kameničná 11. 12. 2017 (usnesení č. 3 bod 2) a nabyl účinnosti 1. 1. 2018. Pro zpracování změny byl proveden vlastní průzkum projektanta v daném území. Dále bylo využito stávající platné územně plánovací dokumentace a územně analytické podklady ORP Žamberk. 
Veřejné projednání:

Zahájení řízení o územním plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou 23. 6. 2021 s lhůtou vyvěšení oznámení od 28. 6. 2021 do 9. 8. 2021. Veřejné projednání se konalo 2. 8. 2021 na obecním úřadu v  Kameničné. K upravenému a posouzenému návrhu územního plánu  nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl uplatnit každý své připomínky a námitky dotčené osoby - vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (tj do 9. 8. 2021). 

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Vyhodnocení je uvedeno v kapitole 6 textové části tohoto odůvodnění.
2. Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Kameničná s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Návrh změny č. 1 ÚP Kameničná je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády České republiky č. 833 dne 17.8.2020, které nabylo účinnosti dne 11.9.2020.

Obec Kameničná leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené politikou územního rozvoje, neleží v žádné specifické oblasti a nezasahuje do žádného koridoru a plochy dopravní a technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů.
Návrh Změny č. 1 územního plánu Kameničná respektuje republikové priority územního plánování, které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.:
Čl.(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Řešení změny územního plánu:

· nově navrhované zastavitelné plochy jsou vymezeny s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území obce.
Čl. (16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 

Řešení změny územního plánu:

- při vymezování nových zastavitelných ploch bylo uplatňováno komplexní řešení, tedy vedle respektování prvků ochrany přírody a zohlednění kvality zemědělského půdního fondu bylo přihlíženo také k návaznosti na zastavěné území, možnosti napojení na veřejnou infrastrukturu, apod. 
Čl.(24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. 
Řešení změny územního plánu:

- nové rozvojové plochy jsou vymezeny tak, aby nevyvolaly nároky na výrazné doplnění veřejné infrastruktury, pouze na její drobné rozšíření.

 Zbývající republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se nedotýkají řešení Změny č. 1 územního plánu Kameničná. 
Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Kameničná s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro správní území obce Kameničná vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, která nabyla účinnosti 12.9.2020, následující úkoly:

a)respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v kapitole 1 ZUR Pk (čl.01-10)

Zapracování do změny územního plánu:

- návrh respektuje zejména prioritu č.6) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje; 
-  v předkládaném návrhu nejsou navrhovány takové změny v území, které by mohly mít negativní vliv na krajinný ráz území a vedly by k narušení kvality životního prostředí;
· změna územního plánu zachovává a citlivě doplňuje výraz sídla s cílem nenarušovat urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezuje fragmentaci krajiny;
b)požadavek na vymezení lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod – územní rezervy čl. 109a,b ZÚR Pk 

Zapracování do změny  územního plánu:

· lokalita RN 08 – Žamberk (na vodním toku Rokytenka v povodí Labe) je již součástí platné územně plánovací dokumentace; 

    c)zpřesnit vymezení skladebných prvků územního systému ekologické stability  při respektování čl. 110-113 ZÚR Pk 

Zapracování do změny územního plánu :

· regionální biokoridor RK 818 byl vymezen dle konkrétních podmínek v šířce 40 m byl vymezen již v platné územně plánovací dokumentaci, zároveň byla také zpřesněna dle konkrétních podmínek ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K81 a byla zajištěna její návaznost na území sousedních obcí 
     d)respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR Pk (čl.114-120)

Zapracování do  změny územního plánu :

- pro vymezení zastavitelných ploch je přednostně využita nedostatečně využívaná plocha v zastavěném území obce (Z21/OX);

- nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny; 
- v území nejsou navrhovány nové výškové stavby;

e)respektovat a zpřesnit zásady pro plánování změn v území, pro které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kapitole 6 ZÚR PK, předmětné území je dle cílových charakteristik zařazeno do krajiny lesozemědělské (čl. 130-131) do krajiny 06 Podorlicko 

Zapracování do změny územního plánu:

- ve změně územního plánu nejsou vymezovány zastavitelné plochy  na úkor ploch lesa; 

- nové zastavitelné plochy ve volné krajině jsou navrhovány tak, aby navazovaly na zastavěné území obce a zajišťovaly jeho kompaktnost;

- pro zastavitelné plochy a zastavěné území byly v textové části  stanoveny prostorové regulativy tak, aby byl zachován ráz původní sídelní struktury obce.
3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

 Ve Změně č.1 ÚP Kameničná jsou navrhovány takové změny ve využití území (zastavitelné plochy pro rozvoj občanského vybavení, bydlení a plochy smíšené obytné – venkovské), které nepřesáhnou svým vlivem hranice řešeného území.

4. Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1  ÚP Kameničná s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Kameničná s cíli územního plánování
Návrh změny je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť:

- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území

- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a zajištěna ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů

- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví

- je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel

- jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Kameničná s úkoly územního plánování
Návrh změny je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť:

- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území

- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů

- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

5) Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 územního plánu Kameničná s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Změny č. 1 územního plánu Kameničná je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

6) Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 územního plánu Kameničná s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

K projednávaném návrhu změny č. 1 se dotčené  orgány vyjádřily takto: 

Ministerstvo životního prostředí, Hradec Králové, č. j. MZP/2021/550/840-Hd z 1. 7. 2021 – nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin ani stanoveno chráněné ložiskové území. 

Vyhodnocení: Bez vyhodnocení

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové, č. j. SBS 26038/2021/OBÚ-09/1 z 30. 6. 2021 – identické stanovisko jako u MŽP. 

Vyhodnocení: Bez vyhodnocení

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí č. j. HSPA-57-50/2021 z 1. 7. 2021 – záměr je v souladu s požadavky ochrany obyvatelstva. Z hlediska integrovaného záchranného systému požaduje zajištění pokrytí zdroji požární vody na celou plochu navrhované zástavby.

Vyhodnocení: Netýká se územního plánování. 

Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE č. j. MUZBK-22279/2021 z 26. 7. 2021  - bez připomínek. 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí č. j. KHSPA 12156/2021/HOK-UO z 27. 7. 2021 – bez připomínek.

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Praha, č. j. SpMO: 7661/2021-1150-300 z 9.8.2021– souhlasí; změny nejsou v rozporu se zájmy MO. Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby, které je nutno respektovat – v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu nad 30 m jen na základě závazného stanoviska MO – jev 82a. Požadavek MO respektovat uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu ÚP do Odůvodnění, kap. Zvláštní zájmy MO a do grafické části – koordinačního výkresu.

Dále požadují zapracování do textové části Odůvodnění stejné kapitoly seznam staveb, které jsou posuzovány MO z hlediska povolení – jev 119 a uvést od koordinačního výkresu, že celé správní území je zájmovým územím MO z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb. 

Vyhodnocení: Bylo doplněno. 
Odbor ŽPZE KrÚ č. j. 61449/2021/OŽPZ/PI z 6. 8. 2021

Orgán SSL, ochrany ovzduší, přírody souhlasí bez připomínek;
Orgán ochrany ZPF – samostatný souhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na OZPF o rozloze 1,3600 ha (lokality Z22/BV a Z23/SV k využití pro bydlení; lokalita Z21/OX o rozloze 0,2700 ha pro občanskou vybavenost).
7. Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem
 (popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona

3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona

4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona)

  Předkládaná změna se zabývá požadavky, obsaženými v usnesení č. 5.2 Zastupitelstva obce Kameničná ze dne 24. února 2020. Tyto požadavky byly podrobněji specifikovány v dokumentu „Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Kameničná zkráceným postupem“, který byl vypracován pořizovatelem – MÚ Žamberk a zaslán zpracovateli. 
   Způsob zapracování požadavků uvedených ve výše zmíněných dokumentech je popsán  v kapitole č. 8.2 Textové části – odůvodnění. 

Dále byly v rámci zpracování změny č. 1 provedeny následující úkony:

· byla aktualizována hranice zastavěného území k datu 18. květen 2021;
· byl prověřen soulad územně plánovací dokumentace obce Kameničná  s aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR a aktualizovanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje;
· bylo provedeno zapracování územně analytických podkladů ORP Žamberk ve znění aktualizace 2020.

8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
8.1 Aktualizace hranice zastavěného území

V rámci zpracování změny byla aktualizována hranice zastavěného území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění k datu 18. květen 2021. 
Hranice  zastavěného území byla upravena následujícím způsobem:
· do zastavěného území byla doplněna hráz ohrazující umělou vodní nádrž Kameničná – st.p.č. 207 v k.ú. Kameničná;

· do zastavěného území byla doplněna stavby rodinného domu na st.p.č. 219 včetně souvisejícího pozemku p.č. 1730/3. 

8.2 Zdůvodnění  zapracování požadavků, prověřovaných změnou č.1
Požadavek č.1 a č.2 

– Obec Kameničná, Kameničná č.p. 33
· prověřit změnu funkčního využití části pozemků p. č. 1837/1, 1845/4 v k. ú. Kameničná z OS – občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, částečně plochy ZO – zeleň ochranná a izolační a částečně plochy VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba, na funkční plochu OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura pro budoucí stavbu hasičské zbrojnice. 

· prověřit změnu funkčního využití části pozemku 1845/2 a 1845/3 v k. ú. Kameničná ze ZO – zeleň ochranná a izolační na plochu OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení pro budoucí stavbu víceúčelového hřiště (možnost vymezení jako veřejně prospěšné stavby).

Zapracování do územně plánovací dokumentace:

· požadavkům se vyhovuje. V předmětném území byla vymezena zastavitelná plocha Z21/OX, určená pro rozvoj občanského vybavení  - se specifickým využitím - ochrana obyvatelstva. Tato specifická plocha byla vymezena z následujících důvodů:

1. umožnění spojení požadovaných staveb hasičské zbrojnice a víceúčelového hřiště do jedné plochy s rozdílným způsobem využití;

2. předmětné území se nachází v sousedství ploch výroby a skladování – zemědělské výroby, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí. V plochách občanského vybavení – veřejné infrastruktury je možné umisťovat stavby, které vyžadují hygienickou ochranu (objekty pro školství, zdravotnictví, sociální péči, apod.),regulativy nově navrhované plochy s rozdílným způsobem využití OX neuvažují s umístěním těchto staveb;

· vzhledem k tomu, že pro stavbu hasičské zbrojnice je důležité dobré dopravní napojení, byl pozemek p.č. 1846, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha (ostatní komunikace) zařazen do ploch dopravní infrastruktury;
· v průběhu zpracování návrhu změny bylo s pověřeným zastupitelem a pořizovatelem dohodnuto, že bude upuštěno od požadavku vymezení plochy víceúčelového hřiště jako veřejně prospěšné stavby vzhledem k tomu, že všechny pozemky v předmětném území jsou již ve vlastnictví Obce Kameničná. 
Požadavek č.3. 

Navrhovatel – Rostislav Trejtnar, Kameničná č.p. 15
· prověřit změnu funkčního využití části pozemku (výměra cca 1530 m2) p. č. 1326 (orná půda) v k. ú. Kameničná z plochy NZ – plocha zemědělská na funkční plochu BV – bydlení v rodinných domech venkovské z důvodu požadavku výstavby rodinného domu.

Zapracování do územně plánovací dokumentace:

· požadavku se vyhovuje, v předmětném území byla vymezena zastavitelná plocha Z22/BV;

· rozsah zastavitelné plochy byl vymezen tak, aby v budoucnosti byla zajištěna kompaktnost zastavěného území v předmětném prostoru, tzn. byla zajištěna návaznost na vymezenou zastavitelnou plochu Z4/BV a plochu územní rezervy R4/BV.

Požadavek č.4. 

Navrhovatel- Jiří Veverka, Kameničná č.p. 3          
· prověřit změnu  funkčního využití části pozemku 1593 (cca 3.278 m2) v k. ú. Kameničná z plochy NZ – plocha zemědělská na funkční plochu SV – plochy smíšené obytné venkovské z důvodu výstavby rodinného domu. Dle platného územního plánu se pozemek nachází ve vymezené ploše územní rezervy R6/SV určené pro tuto funkci.

Zapracování do územně plánovací dokumentace:

· požadavku se vyhovuje, v předmětném prostoru byla vymezena zastavitelná plochy Z23/SV;

· rozsah zastavitelné plochy byl upraven tak, aby nedošlo ke ztížení obhospodařování zemědělského půdního fondu v předmětném území a aby byla zajištěna kompaktnost zastavěného území v tomto prostoru.

Požadavek č.5 

Navrhovatel – Obec Kameničná, Kameničná č.p. 33

· vypustit část zastavitelné plochy pro bydlení, a to na  p. č. 1734/4 a 1732 v k. ú. Kameničná z důvodu nevyhovujících hlukových limitů sousedící pily. Tím dojde k částečné kompenzaci navrhovaného záboru území pro rodinnou zástavbu 

Zapracování do územně plánovací dokumentace:

· požadavku se nevyhovuje. V současné době nelze jednoznačně stanovit, že provoz sousední soukromé pily bude pokračovat i v budoucnu. V územním plánu v této ploše vymezena plocha přestavby na občanské vybavení komerčního charakteru;
· vypuštěním  části zastavitelné plochy by byla narušena kompaktnost této plochy, došlo by ke zbytečné proluce v zastavěném území;

· předmětné pozemky se nacházejí ve vlastnictví Obce Kameničná, převedením do nezastavěného území by ztratily na své hodnotě. 

Požadavek č.6 

Navrhovatel – Obec Kameničná, Kameničná č.p. 33

· úprava technického řešení veřejné kanalizace 
Zapracování do územně plánovací dokumentace: 

-požadavku bylo vyhověno. Změna koncepce odvádění a čištění odpadních vod v obci Kameničná se týká pouze technického řešení odkanalizování, tzn. změna ze splaškové gravitační kanalizace na splaškovou tlakovou kanalizaci s tím, že nebude využita stávající jednotná kanalizace pro odvádění splaškových vod, ale bude ponechána v provozu jako oddílná dešťová. Předmětná úprava je doprovázena také změnou polohy navrhované obecní čistírny odpadních vod, která je nově umisťována do stávajícího areálu technických služeb obce;

- koncepce je do změny územního plánu zapracována na základě dokumentu „Ověření investičního záměru Kameničná – nakládání se splaškovými odpadními vodami“, tento dokument byl zpracován firmou REC projekt, Hradec Králové v lednu 2020; 

- důvodem úpravy koncepce odvádění a čištění odpadních vod byly nové skutečnosti a poznatky získané při ověření reálnosti využití stávající kanalizace a výstavby splaškové gravitační kanalizace (finanční náročnost). Na základě konzultace se zástupci obce bylo rozhodnuto, že stávající jednotná kanalizace nebude využívána. Ta byla budována v akcích “Z“ a bylo by jí odváděno i velké množství balastních vod. Čímž by docházelo k naředění splaškových vod, a to by v důsledku znamenalo problematické provozování odlehčovacích komor a větší hydraulické nároky na systém kanalizace a také na nádrže ČOV. Tlaková kanalizace byla mimo jiné upřednostněna před gravitační z důvodu  předpokládaných komplikací při výstavbě v údolní nivě vodního toku, tzn. pod hladinou podzemní vody. Návrh gravitační kanalizace by také komplikovaly přechody vodního toku (7x), to znamená buď velké zahloubení v místě podchodu toku, nebo osazení centrální čerpací stanice;
- veškeré splaškové vody z jednotlivých nemovitostí v obci budou gravitačně svedeny do domovních čerpacích jímek (DČJ) na pozemku vlastníka nemovitosti (případně na veřejném prostranství). Z těchto DČJ povede tlakové propojovací potrubí (podružné tlakové řady) do hlavních řadů tlakové kanalizace umístěných převážně v komunikacích. DČJ bude vybavena čerpadlem s řezacím zařízením s dopravním tlakem cca 0,6 – 0,9 MPa. Dopravní množství čerpadla je cca 45 l/min, příkon cca 1,5 kW. Hlavní výtlačná potrubí  budou v dimenzích od D50 a výše (v dané lokalitě by byla největší dimenze hlavních řadů cca D90 mm). Tlaková kanalizace (TK) pokrývá celé zastavěné území obce. Trasování TK je v podstatě obdobné jako u gravitační kanalizace (GK), avšak kvůli absenci nároků na výškové řešení odpadají centrální přečerpávací stanice. Díky menším prostorovým nárokům by bylo možno umístit TK ve větší míře do zelených pásů ve srovnání se stokami GK a mimo silnici II.třídy. Pokud by to umožnily geologické podmínky, tak by se pokládka potrubí TK prováděla přednostně podélnými protlaky. Podcházení vodních toků by bylo taktéž u TK snadnější nežli u GK. Přeložky stávajících inženýrských sítí by nebyly nutné.
8.3 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

I nadále platí:

a) do řešeného území zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR - koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu nad 30 m jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.
b) v celém řešeném území je posuzován zájem Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). V celém řešeném území lze  umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
· výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy

· výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

· výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

· výstavba vedení VN a VVN

-
výstavba větrných elektráren
-
výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
· výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

· výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

· výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

9.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

Od doby vydání platné územně plánovací dokumentace byly využity následující plochy  (nebo části ploch) vymezené pro rozvoj bydlení:

	Číslo zastavitelné plochy, resp. plochy přestavby
	Navrhované využití
	Počet realizovaných rodinných domů 
	Výměra plochy (ha)

	Z 8a/BV
	Bydlení – v rodinných domech venkovské  
	1 
	0,12

	CELKEM
	
	1
	0,12


V současné době probíhá realizace obytné zástavby v následujících plochách:  

	Číslo zastavitelné plochy, resp. plochy přestavby
	Navrhované využití
	Počet realizovaných rodinných domů 
	Výměra plochy (ha)

	Z 20/BV
	Bydlení – v rodinných domech venkovské  
	1 
	0,38

	CELKEM
	
	1
	0,38


Od doby vydání územního plánu bylo využito celkem 0,50 ha navržených ploch pro bydlení.  
V návrhu změny byly vymezeny následující zastavitelné plochy, které budou sloužit rozvoji bydlení v obci:
	Číslo zastavitelné plochy
	Navrhované využití
	Předpokládaný počet realizovaných rodinných domů 
	Výměra plochy (ha)

	Z22/BV
	Bydlení – v rodinných domech venkovské  
	1 
	0,20

	Z23/SV
	Plochy smíšené obytné – venkovské     
	 2 
	0,89

	CELKEM
	
	3
	1,09


10. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
Ve Změně č. 1 územního plánu Kameničná jsou respektovány základní principy udržitelného rozvoje území, které zaručují vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k zapracovávaným požadavkům jsou následující: 
[image: image2.jpg]Mastsky iad Zamberk

|

1

JD: / ﬂ’( /2020 / MUZBK
L. MU/BK //j ff 12020/ REUP
Doslo: L/, Zoilo

Potet list/Prilohy:

Podaci Gislo Spis. zmak

JRG .
Vyfizeno dne/podpis:

e %dﬁ

ik znak/lhiita
)

(VG AR

:::::: i e

KUPAXO00TYZX7

w il A ‘”‘Q/ KRAJSKY URAD

/ Pardubického kraje
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Na3e znatka:

27550/2020/0ZPZ/Le

Vyfizuje: Mgr. M. Lemberkova Méstsky Gfad Zamberk

Telefon: 466 026 423 dbor regional. r H Y . pla Ani
Email: marcela.lemberkova@pardubickykraj.cz (?)S) g onal. azvRIsaiicen planovani
Vyhotoveno: V Pardubicich 7. 4. 2020

Koncepce: ,,Kameniéna - zména funkéniho vyuziti pozemku - zkraceny postup
k pofizovani zmény €. 1 Gzemniho planu“- stanovisko

Krajskému Gfadu Pardubického kraje (dale téZ Krajsky arad) byla dne 1. 4. 2020 doruCena
zadost o vydani stanoviska dle ustanoveni § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen zakon), ke koncepci ,Kamenicna -
zména funkéniho vyuZiti pozemk( - zkraceny postup k pofizovani zmény ¢. 1 Gzemniho pla-

“

nu-.

V pfedmétné véci vydava Krajsky ufad Pardubického kraje jako organ pfislusny
dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona toto stanovisko:

Pred it vyznamny vliv na vymezené ptaéi oblasti ani na evrop-
amné lokality.

Odavodnéni:
Piedmétem koncepce je pfipravovany navrh zmény &. 1. tzemniho planu Kamenigéna. Rese-
né tzemi zahrnuje spravni Uzemi obce, které je vymezeno jednim katastralnim tzemim Ka-
meniénéa (662674). Obsahem predkladanych zmén jsou:
e Provéieni zmény funkcniho vyuZiti Gasti pozemku p. 6. 1326 (orné pida) v k. . Ka-
meniénéa z plochy NZ — plocha zemédélské na funkcnl plochu BV — bydleni v rodin-
nych domech venkovské z divodu vystavby rodinného domu.

e Provéreni zmény funkéniho vyuZiti éasti pozemku p. ¢. 1693 v k. . Kameni¢na z plo-
chy NZ — plocha zemédélska na funkéni plochu SV — plochy smiSené obyiné venkov-
ské z duvodu vystavby rodinného domu. Dle platného tizemniho plénu se pozemek
nachézi ve vymezené ploSe (izemni rezervy R6 /SV uréené pro tuto funkci.

o Vypusténi zastavitelné lokality pro bydieni a to pozemek p. ¢. 1734/4 a 1732 v k. .
Kameni¢na, z duvodu nevyhovujicich hlukovych limitd sousedici pily. Tim dojde
k Easteéné kompenzaci navrhovaného zéboru tzemi pro rodinnou zastavbu (vypous-
ténd lokalita o vymére 5. 703 m? x navrhované lokality 4. 807 m?).

Koncepci je dle nazoru OOP mozné povaZovat za takovou, jejiz realizace nema vliv na okoli,
tzn., ze jeji vliv je pouze lokalni, omezena pouze na uvedenou lokalitu a uvedené pozemky.

Nejblizsi (cca 3,80 km) evropsky vyznamna lokalita je lokalita Litice (CZ0530503), pfedmeé-
tem ochrany jsou zde $térbinova vegetace silikatovych skal a drolin, kvétnaté a acidofilni
bugciny. Nejbliz§i (cca 11,40 km) ptaéi oblast je Kralicky Snéznik (CZ0711016), pfedmétem
ochrany je zde chrastal polni (Crex crex).

Komenskeého naméstf 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.cz




[image: image3.jpg]Vizhledem k charakteru a lokalizaci koncepce povazuje Krajsky Gfad uvedené vzdalenosti za
dostateéné pro to, aby mohl byt vylou¢en vyznamny vliv koncepce na evropsky vyznamné
lokality a ptaci oblasti, u nichz je vécné a mistné pfislusnym orgénem ochrany pfirody.

Krajsky Gfad Pardubického kraje posoudil pfedmét koncepce a dospél k zavéru, Ze vyse
uvedena koncepce nemiize mit vyznamny vliv na vymezené ptai oblasti ani na evropsky
vyznamné lokality, jak ve svém stanovisku uvadi.

Stanovisko je vydano na zakladé Fadosti o vyjadfeni ke zkracenému postupu k pofizovani
Zmény Gzemniho planu die § 55a odst. 2 pism. d) zakona &. 183/2006 Sb. o tzemnim plano-
vani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjadfeni & rozhodnuti, vydavana podle ustanoveni jinych paragrafd
zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, nebo jinych zékond.

otisk tfedniho razitka

Iing. Martin Vlasak
vedouci odboru
v zastoupeni RNDr. Viadimir Vrana




[image: image4.jpg]Méstsky ivad Zamberk

L 777}\7,{/ 2020/ MUZBK

C.j: MUzBk.
P < S

Doslq
. 20.4 20707,
Pocet listivPrilohy- A

i %
v/?a }bma

no d?c/pgdi,gf

[

|

Wl

aaaaaa ]

LN

G ] L

Vyfig
-,?;_ ¢. L Ze (; KUPAXOOUOHPM
G Krajsky urad
_ Pardubického kraje
OZPZ - oddéleni integrované prevence
Vas dopis zn.:  MUZBK - 7854/2020/REUP Méstsky Gfad Zamberk
ée dne:d i7{?302102270/ 2 Odbor regionalniho rozvoje
islo jednaci: r 2020/0ZPZ/CH - ’ P
Spisova znacka: SpKrll 27549/2020/02PZ/2 alegen il
Vyfizuje: Ing. Pavel Chejnovsky, DiS. Oddéleni izemniho planovani
Telefon: 466026345 Masarykovo nam. 166
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz 564 01 Zamberk
Datum: 20.04.2020

Stanovisko k dopIinénému obsahu zmény &. 1 Gzemniho planu Kameni¢na

Krajsky Gfad Pardubického kraje, jako dotéeny orgén podle ust. § 22 pism. d) zékona

&. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

(zakon o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle také ,zakon“

a ,urad”), vydava

Stanovisko

k dopinénému obsahu zmény &. 1 tzemniho planu Kamenicna podle ust. § 55a odst. 2 pism. e)

zadkona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni

pozdéjsich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon®):

dopinéni obsahu zmény &. 1 Gizemniho planu Kameni€na spociva:

1. ve zméné funk&niho vyuziti &asti pozemku parc. & 1326 o vyméfe cca 1 530 m? vk. u.
Kameniéna z plochy NZ — plocha zemédélska do plochy BV — bydleni venkovské za tcelem
vystavby RD,

2. ve zméné funkéniho vyuZiti &asti pozemku parc. & 1593 o vyméfe cca 3277 m? vk. 0.
Kameniéné z plochy NZ — plocha zemé&délska do plochy SV — plochy smiSené obytné venkovské
z diivodu vystavby RD,

3. ve vypousténi zastavitelné lokality pro bydleni na pozemcich p. & 1734/4 a 1732 o vyméfe
5703 m? k. 4. Kameni¢na z divodu nevyhovujicich hlukovych limith sousedici pily. Tim dojde
k 8aste&né kompenzaci navrhovaného zaboru Gizemi pro rodinnou zastavbu,

a dospél k zavéru, ze

k ,dopinénému cbsahu zmény &. 1 tzemniho planu Kamenitng”
neni pozadovano zpracovat vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi.

Oduvodnéni:

Na zékladé informaci k obsahu zmény Uzemniho plénu ufad konstatuje, zménové lokality
nenavrhuji nové zaméry uvedené vpfiloze & 1 kzadkonu, a proto neni nutné zpracovat
vyhodnoceni jejich viivii na Zivotni prostiedi. Vzhledem k velikosti jednotlivych ploch navrhovanych
pro bydleni se nejedna o zaméry podle piilohy & 1 zakona, bod 108 Zaméry rozvoje sidel
srozlohou od 5 ha. PredioZeny dopinény obsah zmény & 1 Gzemnfho planu Kameniéna byl
posouzen na zakladé kritérii uvedenych v pfiloze &. 8 zakona, na zakladé $irSich vazeb v Gzemi
véetng dlkladného posouzeni kumulativnich a synergickych vlivd, anebyla shledana nutnost

Adresa: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice * Ustledna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Ufedni dny: pondéli a streda 8 - 17 hod.




[image: image5.jpg]komplexniho posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi. Zajmy ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného
zdravi Ize prosadit standardnimi postupy podle zviastnich pfedpisG.

Soucasné bylo pfihlédnuto ke skutecnosti, Ze organ ochrany pfirody ve svém stanovisku
zn. 27550/2020/0ZPZ/Le ze dne 7. 4. 2020 vyloudil vyznamny vliv na vymezené pta&i oblasti
a evropsky vyznamné lokality.

Ing. Martin Viasak
vedouci odboru

v z. Ing. Véra Jifickova
vedouci oddéleni integrované prevence

Adresa: Komenského némésti 125, 532 11 Pardubice * Ustiedna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Uredni dny: pondéli a stfeda & - 17 hod.




11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

  Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno.
12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

  Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba zpracovávat výše uvedené sdělení.

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

  V rámci předkládané změny územního plánu nejsou žádné záležitostí nadmístního významu, které by se již neobjevily v zásadách územního rozvoje, řešeny.
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
14.a  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

Zábor zemědělského půdního fondu potřebný pro realizaci nově  navrhovaných záměrů je vyčíslen v níže uvedené tabulce.

14.b Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

   V návrhu změny nejsou vymezovány žádné rozvojové plochy, které by vyžadovaly zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 Severovýchodní část zastavitelné plochy Z23/SV je zasažena hranicí 50 m od kraje lesa. V popisu zastavitelné plochy je uvedená následující podmínka:

· respektovat vzdálenost 50 m od hranice lesa, která zasahuje severovýchodní část plochy, neumisťovat v daném prostoru žádné nové nadzemní stavby, využít pouze jako související zeleň, případně získat výjimku z této hranice.
ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Poznámka: ND – údaj není k dispozici
	OZNAČENÍ PLOCHY/

KORIDORU
	NAVRHOVANÉ VYUŽITÍ
	SOUHRN VÝMĚRY ZÁBORU (HA)
	VÝMĚRA ZÁBORU PODLE TŘÍD OCHRANY (HA)
	ODHAD VÝMĚRY ZÁBORU REKULTIVACE
	IFORMACE O EXISTENCI ZÁVLAH    
	IFORMACE O EXISTENCI ODVODNĚNÍ 
	OCHRANA PŘED VODNÍ EROZÍ       
	USTANOVENÍ §3 ODST. 2 PÍSM G) 

	
	
	
	  I.
	  II.
	 III. 
	  IV. 
	   V. 
	
	
	
	
	

	NAVRHOVANÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z22/

BV
	Bydlení – v rodinných domech venkovské 
	0,20
	
	
	0,20
	
	
	
	ND
	0,07
	ND
	ne

	Z23/

SV 
	Plochy smíšené obytné - venkovské        
	0,89
	
	
	0,89
	
	
	
	ND
	ne
	ND
	ne

	Navrhované zastavitelné plochy celkem: 
	1,09
	
	
	1,09
	
	
	
	
	0,07
	
	

	NAVRHOVANÁ ZMĚNA VYUŽITÍ JIŽ VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z21/

OX
	Občanské vybavení se specifickým využitím – ochrana obyvatel
	0,27
	0,27
	
	
	
	
	
	ND
	ne
	ND
	ne


15. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

  Prvky nebyly využity.            

16) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání návrhu nebyly podány námitky. 
17) Vyhodnocení připomínek

V průběhu projednávání návrhu nebyly podány připomínky. 
B.2 GRAFICKÁ ČÁST- ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č.1 ÚP KAMENIČNÁ
Grafická část odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Kameničná obsahuje následující výkresy:

B.2.1
Koordinační výkres
(výřez)


                    M 1 : 5 000
B.2.2
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřez)

M 1 : 5 000
Poučení:
Proti Změně č. 1 územního plánu Kameničná, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Lukáš Jirčík                                                         Mgr. Šárka Grofová             
starosta obce 



            místostarostka obce
PAGE  
31

